1 ـ عنوان فرآيند :

فرآيند نگهداري و تعميرات  پيشگيرانه   ( PM )

2 ـ هدف فرآيند :

حصول اطمينان از ايجاد ، برقراري ، ثبت و نگهداري سيستمي هماهنگ و پايدار به منظور حصول اطمينان از عملكرد صحيح و مداوم كليه تجهيزات و ماشين آلات

3 ـ دامنه كاربرد :

كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي ـ پشتيباني ـ آزمايشگاهي ـ انرژي رساني تسهيلات مانند كمپرسور ، ژنراتور ، برج خنك كننده ، جرثقالها  در محدوده سازمان

4 ـ مسئوليت :

4 ـ 1 ـ مسئوليت فرآيند :

مديرخدمات  مهندسي و تعميرات مسئوليت اصلي اجرايي اين فرآيند را بر عهده دارد .

4 ـ 2 ـ مسئوليت ديگر :

سرپرستان مكانيك ، برق و ابزار دقيق، مسئولين تأمين قطعات و دفتر فني  : مسئوليت گروه هاي كاري داخلي را بر عهده دارند.

مدير توليد : ايجاد هماهنگي لازم جهت در اختيار گذاشتن ماشين آلات جهت انجام سرويس ها

مدير خريد : تأمين لوازم يدكي و ارتباط با تأمين كنندگان

مسئول انبار : اتخاذ روش صحيح به منظور نگهداري صحيح قطعات يدكي  ودر اختيار گذاشتن بموقع آنها

5 ـ تعاريف :

| : OEE | اثر بخشي كلي تجهيزات بر طبق دفترچه راهنماي موجود |
| --- | --- |
| MTBF : | فاصله زماني بين دو خرابي يك ماشين |

- ـ فرآيندهاي پشتيبان  :

| رديف | نا م فرآيند مرتبط | مسئول اصلي | نحوه ارتباط |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | انبار | مدير مالي | دراختيار گذاشتن لوازم يدكي بر اساس درخواست |
| 2 | توليد | مدير توليد | در اختيار گذاشتن ماشين آلات توليد جهت انجام تعميرات |
| 3 | خريد | مدير خريد | تأمين سفارشات |

7 ـ فرآيند گرايي :

- ـ 1 ـ وروديهاي فرآيند :

| رديف | ورودي | منبع | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواد مصرفي مثل روغن ، گريس و .... |  |  |
| 2 | درخواست تعمير و ساخت | توليد ـ C.F.T | A.Q.F.333.125 |
| 2 | ماشين آلات و تجهيزات | توليد | ليست ماشين آلات |
| 3 | كاتالوگها و نقشه مدارهاي الكتريكي كارخانجات سازنده | واحد خريد | -------- |
| 4 | قطعات يدكي | انبار | ليست قطعات يدكي |
| 5 | روند توقفات محاسبه شده به صورت 15 روزه | واحد برنامه ريزي |  |
| 6 | اهداف مديريت | مدير عامل |  |
| 7 | مدارك و مستندات كنترل شده ، دستورالعملها ، ليست تأمين كنندگان مورد تأييد براي ساخت قطعات يدكي | نماينده مديريت خريد |  |

7 ـ 2 ـ خروجي فرآيند

| رديف | خروجي | به | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماشين آلات سرويس شده | توليد |  |
| 2 | قطعات يدكي ساخته شده ( در زمان نياز ) | انبار |  |
| 3 | سوابق تعميرات | دفتر فني |  |
| 4 | گزارش توقفات و تحليل آن | مديريت |  |
| 5 | گزارش پيشرفت اهداف | نماينده مديريت و مديريت عامل |  |
| 6 | قطعات يدكي غير قابل مصرف | انبار ضايعات |  |

8ـ 2 ـ جريان فرآيند :

الف ) نگهداري پيشگيرانه ماشين آلات :

| رديف | فعاليت | مسئول | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه يك برنامه نگهداري پيشگيرانه براي يك سال بر اساس داده هاي مربوط به توقفات سال قبل | تيم نگهداري و تعميرات |  |
| 2 | بازنگري براي PM براي هر ماه در ابتداي همان ماه |  |  |
| 3 | بازنگري برنامه هاي روزانه PM براي اجراي آن |  |  |
| 4 | گرفتن قطعات يدكي از انبار بر اساس نيازمنديها |  |  |
| 5 | اطمينان از اينكه جعبه ابزار مناسب در دسترس مي باشد |  |  |
| 6 | فراهم كردن افراد داراي صلاحيت براي اجراي PM |  |  |
| 7 | تهيه چك ليست PM براي ماشين آلات |  |  |
| 8 | انجام PM ماشين آلات شناسايي شده |  |  |
| 9 | ثبت كارهاي باقيمانده در برگه كارهاي باقيمانده |  |  |
| 10 | بازنگري كارهاي باقيمانده ثبت شده در هر هفته و تكميل فعاليتها در هفته بعد |  |  |
| 11 | ثبت تعميرات و جايگزيني هاي عمده در خصوص قطعات يدكي در كارت سابقه دستگاه |  |  |
| 12 | بازنگري كارت سابقه دستگاه حداقل هر شش ماه يكبار و چك كردن براي شرايط غير نرمال |  |  |
| 13 | اصلاح تناوب PM در صورت مشاهده شرايط غير نرمال تكرار شده |  |  |
| 14 | گرفتن امضاء‌سرپرستان واحدهاي مرتبط پس از حصول رضايت اپراتورهاي ماشين ها / چك كردن ماشين ها |  |  |
| 15 | عقد قرارداد نگهداري و تعميرات به صورت ساليانه باسازندگان و شركتهاي ذيصلاح |  |  |
| 16 | انجام اقدام اصلاحي و پيشگيرانه روي خرابيهاي مشاهده شده در طول PM |  |  |

ب ) توقفات ماشين آلات

| رديف | فعاليت | مسئول | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مطالعات شكايات ناشي از توقفات بصورت روزانه | تيم نگهداري و تعميرات |  |
| 2 | بررسي و مطالعه طبيعت توقفات و زمان آنها |  |  |
| 3 | اعزام تكنسينهاي مرتبط در صورت وجود هرگونه شكايت |  |  |
| 4 | حصول اطمينان از اينكه لوازم يدكي بر اساس نقطه سفارش در انبار موجود است |  |  |
| 5 | تصديق اينكه ماشين تحت گارانتي است يا خير |  |  |
| 6 | تصديق اينكه ماشين يك قرارداد ساليانه نگهداري دارد يا نه |  |  |
| 7 | تصديق اينكه مشخصات فني ماشين ( متوقف شده ) براساس دستورالعملهاي سازنده مشخص شده است |  |  |
| 8 | ثبت جزئيات تعميرات در كارت توقفات پس از حصول رضايت اپراتور |  |  |
| 9 | ثبت تاريخ و زمان تكميل براي شكايت ثبت شده |  |  |
| 10 | اخذ امضاء واحدهاي مرتبط پس از اطمينان از رضايت بخش بودن كار ماشين |  |  |
| 11 | محاسبه كل ساعات توقفات در پايان هر ماه بر اساس آنچه در فرم ثبت شكايات ثبت شده است |  |  |

ج ) تعميرات پيش بينانه

| رديف | فعاليت | مسئول | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه يك برنامه زمانبندي نگهداري پيش بينانه براي بازديد از واحدهاي مختلف | تيم نگهداري و تعميرات |  |
| 2 | رفتن به هر واحد جهت بازنگري عملكرد ماشين براساس چك ليست |  |  |
| 3 | در صورت وجود هركونه شرايط غير نرمال بايستي به پرسنل مرتبط جهت توقف و اصلاح ماشين اطلاع داده شود |  |  |
| 4 | در صورتيكه به دليل شرايط توليد ،‌ امكان توقف ماشين وجود ندارد ، بايستي نتايج مشاهدات ثبت گردد |  |  |
| 5 | تعيين كارهاي باقيمانده و گرفتن وقت از پرسنل PM جهت اصلاح ماشين ( معمولاً‌ اين شرايط غير نرمال بايستي در روزهاي تعطيل بعدي حل و فصل شوند) |  |  |
| 6 | بايستي در چك ليست نگهداري پيشگيرانه ، اقداماتي در خصوص رفع مشكلات ديده شود و ضمناً‌ جهت اجتناب از تكرار شرايط غير نرمال بايد تغيراتي در برنامه PM داده شود |  |  |

7 ـ 4 ـ پايش و اندازه گير فرآيند

| رديف | معيار پايش و اندازه گيري | معيار پذيرش | دوره زماني | مسئوليت | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمان توقف ماشين آلات | طبق ليست معيارها | 15 روز | واحد برنامه ريزي | گزارشات واحد برنامه ريزي |
| 2 | هزينه هاي نت | طبق ليست معيارها | 15 روز | حسابداري قيمت تمام شده |  |
| 3 | OEE | طبق ليست معيارها | 15 روز | واحد برنامه ريزي |  |
| 4 | MTTR | طبق ليست معيارها | سه ماهه | واحد برنامه ريزي |  |
| 5 | MTBF | طبق ليست معيارها | سه ماهه | واحد برنامه ريزي |  |

7 ـ 5 ـ شاخص هاي عملكرد اثربخشي و كارايي

| رديف | شاخص عملكرد | دوره تجزيه تحليل | ارتباط با P/Q/C/D | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | افزايش OEE | 15 روزه | P/C/D |  |
| 2 | افزايش MTTR | سه ماهه | P/C/D |  |
| 3 | افزايش MTBF | سه ماهه | P/C/D |  |
| 4 | كاهش زمان توقف ماشين آلات | شش ماهه | P/C/D |  |
| 5 | كاهش هزينه هاي نت | شش ماهه | C |  |

8 ـ مرجع

استاندارد 3 ـ 2 ـ 4  استاندارد ISO/TS16949:2002

9 ـ سوابق

| رديف | شماره سند | نام سند |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |